Acompanhamento de Obras por IA: Classificação Automatizada de Estágios Construtivos para Financiamentos Imobiliários

Trabalho Acadêmico - Disciplina de Visão Computacional

Professora: Manoela Kohler

Aluno: Carlos Frederico Coelho Lisboa

## 1. Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução prática e automatizada para o monitoramento da evolução física de obras civis. A solução visa classificar imagens em diferentes estágios construtivos, auxiliando na precisão técnica necessária para liberações de crédito em financiamentos imobiliários, mitigando a subjetividade inerente às inspeções manuais remotas.

## 2. Descrição do Problema

O financiamento imobiliário de construções residenciais, a exemplo das operações conduzidas pela Caixa Econômica Federal, exige um rigoroso acompanhamento da evolução física da obra para a liberação gradativa das parcelas de crédito. De acordo com as normativas vigentes, amparadas pela metodologia de "Marcos de Vistoria", a inspeção presencial por um engenheiro credenciado é obrigatória apenas em estágios críticos de conclusão física, tipicamente aos 30% e 85%.

Nas demais etapas do cronograma físico-financeiro, a comprovação do avanço da obra ocorre de maneira remota, mediante a análise de registros fotográficos submetidos pelos responsáveis técnicos. Este modelo de aferição remota introduz um desafio significativo ao processo: a suscetibilidade à falha humana na interpretação das imagens. Avaliadores, especialmente aqueles com menor experiência prática de campo, podem ter dificuldades em classificar corretamente a etapa construtiva baseando-se exclusivamente em fotografias. Esta limitação pode gerar ambiguidades, resultando em atrasos na liberação de recursos para o construtor ou, criticamente, em aprovações financeiras indevidas.

## 3. Descrição da Base de Dados

Um desafio metodológico inicial deste projeto foi a constatação da inexistência de bases de dados públicas e padronizadas contendo imagens de obras residenciais categorizadas por estágios de construção. Diante desta lacuna na literatura e em repositórios abertos, o conjunto de dados utilizado precisou ser construído de forma autoral por meio de web scraping. O objetivo dessa coleta foi capturar a variabilidade visual inerente aos ambientes de construção civil disponíveis na internet. A base de dados foi estruturada sob a ótica de um problema de classificação multiclasse, sendo segmentada em quatro categorias fundamentais que representam o progresso físico da obra:

- Fundação: registros de escavações, armaduras de base e concretagem de sapatas ou blocos;

- Alvenaria: imagens focadas na estruturação de paredes, levantamento de tijolos ou blocos e vedações;

- Cobertura: fotos que evidenciam a instalação de madeiramento, estruturas metálicas e telhados;

- Revestimentos Externos: registros da fase final, incluindo emboço, reboco e aplicação de acabamentos de fachada.

Para assegurar a organização do fluxo de treinamento, as imagens foram rotuladas de forma implícita através de uma estrutura de diretórios específica para cada classe. Foram coletadas 282 imagens; após a remoção de 13 pares de imagens duplicadas, a base final (dataset) conta com 269 amostras: 60 de Fundação, 64 de Alvenaria, 74 de Cobertura e 71 de Revestimento Externo. Foi reservado, ainda, um conjunto independente de 29 fotografias sem rótulo, sem interseção com a base de treinamento, destinado a testes qualitativos da aplicação. Este volume permitiu a validação da prova de conceito, possibilitando a análise da capacidade do modelo em extrair características discriminantes mesmo em um cenário de dados limitados.

## 4. Metodologia Adotada

A solução proposta fundamenta-se em um pipeline de aprendizado profundo (Deep Learning) focado em classificação de imagens, utilizando a linguagem Python como ambiente principal de desenvolvimento. O fluxo metodológico foi dividido em quatro etapas principais:

### 4.1 Análise Exploratória e Ferramentas Base

Inicialmente, realizou-se a validação visual e a análise da distribuição das classes, garantindo o balanceamento e a correta rotulagem estrutural. Nesta etapa, aplicou-se também uma verificação automática de duplicatas baseada em hash perceptual (dHash), capaz de identificar imagens repetidas mesmo quando redimensionadas ou recomprimidas. Duplicatas permitiriam que a mesma fotografia fosse usada simultaneamente no treinamento e na validação, inflando artificialmente as métricas. Foram empregadas bibliotecas como NumPy, Matplotlib, OpenCV (cv2) e PIL.

### 4.2 Pré-processamento e Aumento de Dados (Data Augmentation)

Visando aumentar a capacidade de generalização do modelo e sua robustez frente a variações climáticas e de iluminação, aplicou-se a técnica de Data Augmentation por meio da biblioteca Albumentations. Foram introduzidas transformações sintéticas para simular condições reais de canteiros de obras: variação de brilho e contraste, correção de gama, espelhamento horizontal, desfoque e equalização adaptativa de histograma (CLAHE), gerando duas variações para cada imagem de treinamento. A divisão entre treinamento e validação foi realizada antes do aumento de dados, e as variações sintéticas foram aplicadas exclusivamente ao conjunto de treinamento. Na primeira versão do experimento, o aumento de dados precedia a divisão, de modo que variações de uma mesma fotografia figuravam nos dois conjuntos. Esse vazamento de dados (data leakage) produzia uma acurácia de validação de 100%, que não refletia a real capacidade de generalização do modelo.

### 4.3 Arquitetura do Modelo e Treinamento

O núcleo de inteligência computacional foi desenvolvido utilizando o framework YOLO (através da biblioteca Ultralytics), na variante de classificação YOLOv8 Nano (yolov8n-cls), inicializada com pesos pré-treinados no ImageNet (transfer learning). O conjunto de dados foi particionado de forma estratificada: 80% das imagens de cada classe foram destinadas ao treinamento e 20% à validação, com semente aleatória fixa para garantir a reprodutibilidade. Empregou-se parada antecipada (early stopping), que interrompe o treinamento quando a acurácia de validação deixa de melhorar por 15 épocas consecutivas. O processo de treinamento resultou na extração dos melhores pesos sinápticos consolidados no arquivo de modelo final (best.pt).

### 4.4 Implementação e Prova de Conceito

Para validar a eficácia prática da solução, desenvolveu-se uma interface gráfica interativa utilizando a biblioteca Streamlit. Esta aplicação permite que usuários finais façam o upload de novas fotografias e recebam a classificação da etapa construtiva em tempo real, acompanhada da probabilidade atribuída a cada fase. No Google Colab, a interface é publicada por meio de um túnel temporário da Cloudflare (cloudflared). Todo o código foi organizado como um pacote Python modular, versionado e acompanhado de testes automatizados e integração contínua, de modo que o notebook, a interface e a linha de comando compartilham exatamente a mesma implementação.

## 5. Relato dos Experimentos Realizados

O pipeline foi desenvolvido para execução no ambiente Google Colab, com aceleração por hardware via GPU NVIDIA Tesla T4. O modelo final reportado neste trabalho (versão v1.1.0) foi treinado em CPU, em ambiente local, com os mesmos parâmetros; por se tratar de um modelo compacto e de uma base reduzida, o treinamento completo levou cerca de oito minutos. Os parâmetros de execução foram estabelecidos para equilibrar o desempenho preditivo e o custo computacional:

| Parâmetro Experimental | Configuração Adotada |
| --- | --- |
| Modelo base | YOLOv8 Nano de classificação (yolov8n-cls), pré-treinado no ImageNet |
| Ambiente de Hardware | Projetado para NVIDIA Tesla T4 (Google Colab); modelo v1.1.0 treinado em CPU |
| Resolução de Entrada (imgsz) | 224 x 224 pixels |
| Divisão dos dados | Estratificada por classe: 215 imagens de treinamento (80%) e 54 de validação (20%) |
| Aumento de dados | 2 variações por imagem de treinamento (430 imagens sintéticas) |
| Ciclos de Treinamento (Epochs) | Até 50, com parada antecipada (paciência de 15 épocas); interrompido na época 25, com melhor resultado na época 10 |
| Batch Size | 16 (padrão do framework YOLO) |
| Semente aleatória (seed) | 42 |

## 6. Análise dos Resultados e Conclusões

Para a validação empírica do modelo, utilizou-se o conjunto de validação, composto por 54 fotografias rotuladas que não participaram do treinamento, nem em sua forma original nem como variações sintéticas. O modelo obteve acurácia top-1 de 83,3%, classificando corretamente a etapa construtiva em 45 das 54 amostras, e acurácia top-5 de 100%. O desempenho por fase é apresentado a seguir:

| Fase | Acertos / Amostras | Acurácia |
| --- | --- | --- |
| Fundação | 12 / 12 | 100,0% |
| Alvenaria | 8 / 13 | 61,5% |
| Cobertura | 14 / 15 | 93,3% |
| Revestimento Externo | 11 / 14 | 78,6% |
| Total | 45 / 54 | 83,3% |

A análise dos erros indica que a fase de Alvenaria concentra a maior parte das confusões, sobretudo com Fundação, em imagens de paredes ainda baixas, nas quais os dois estágios são visualmente semelhantes. Parte dos erros decorre também de características da própria base: imagens que não retratam canteiros reais, como ilustrações e fotografias de materiais armazenados, e fotografias que exibem simultaneamente mais de uma fase, como fachadas em que o telhado ocupa posição de destaque. Para efeito de comparação, o modelo anterior, treinado com 30 imagens por fase, obteve 81,5% (44 de 54) sobre o mesmo conjunto de validação.

Este desempenho evidencia que a arquitetura YOLO, aliada às técnicas de Data Augmentation, permitiu a extração de características visuais determinantes, lidando com variações de ângulo e iluminação. Conclui-se que a solução constitui uma ferramenta promissora de apoio à mitigação da subjetividade em avaliações remotas de financiamentos imobiliários, sem substituir o julgamento do avaliador. Como direcionamento futuro, recomenda-se a ampliação e a curadoria da base de dados, com a remoção de imagens que não representam canteiros reais e o tratamento de fotografias com fases sobrepostas, a expansão do conjunto de testes rotulados para consolidação estatística e a aplicação do sistema em escala operacional.

Testes qualitativos com fotografias inéditas:

Adicionalmente, o modelo foi aplicado às 29 fotografias do conjunto de testes, que não possuem rótulo e não têm interseção com a base de treinamento. A tabela a seguir apresenta a fase prevista e a confiança de cada predição. Por não haver rótulo de referência, esses resultados têm caráter qualitativo e não integram o cálculo da acurácia.

| Figura | Fase prevista | Confiança | Figura | Fase prevista | Confiança |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figura 01 | Cobertura | 51,9% | Figura 16 | Fundação | 94,7% |
| Figura 02 | Fundação | 53,6% | Figura 17 | Revestimento Externo | 96,3% |
| Figura 03 | Alvenaria | 63,5% | Figura 18 | Fundação | 86,1% |
| Figura 04 | Fundação | 91,7% | Figura 19 | Fundação | 100,0% |
| Figura 05 | Revestimento Externo | 84,7% | Figura 21 | Cobertura | 76,4% |
| Figura 06 | Alvenaria | 95,7% | Figura 22 | Revestimento Externo | 90,1% |
| Figura 07 | Revestimento Externo | 65,0% | Figura 23 | Fundação | 99,3% |
| Figura 08 | Fundação | 99,9% | Figura 24 | Fundação | 99,9% |
| Figura 09 | Revestimento Externo | 87,8% | Figura 25 | Alvenaria | 95,5% |
| Figura 10 | Alvenaria | 61,3% | Figura 26 | Revestimento Externo | 88,5% |
| Figura 11 | Revestimento Externo | 35,0% | Figura 27 | Fundação | 99,9% |
| Figura 12 | Cobertura | 98,1% | Figura 28 | Fundação | 99,9% |
| Figura 13 | Fundação | 99,9% | Figura 29 | Revestimento Externo | 85,4% |
| Figura 14 | Cobertura | 74,3% | Figura 30 | Fundação | 88,1% |
| Figura 15 | Fundação | 99,9% |  |  |  |

## 7. Disponibilidade de Dados e Código-Fonte

Em consonância com as melhores práticas de transparência e reprodutibilidade acadêmica, todos os artefatos que compõem este projeto estão disponíveis publicamente no repositório GitHub do projeto, que também registra o histórico de versões. Isto inclui o conjunto completo de imagens (dataset dividido por fases construtivas e fotografias de teste), o notebook de execução no Google Colab, o código-fonte do treinamento e da inferência, a interface Streamlit e o modelo treinado, publicado como versão (release) do repositório. Não é necessário acesso ao Google Drive para reproduzir os resultados.

Links:

- Repositório do projeto (GitHub)

- Notebook (Google Colab)

- Imagens utilizadas para os testes

- Passo a Passo para rodar a aplicação

- Modelo treinado (versão v1.1.0)